# 化学品及企业标识

产品名称	:	ANTI-TERRA-205

应用(使用)类型	: 润湿分散剂

化学性质	: 多元胺酰胺的多羧酸盐溶液制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: 毕克助剂（上海）有限公司

地址	: 上海化学工业区

普工路 25号 201507 上海

中国

电话号码	: +86 21 3749 8888

电子邮件地址	: GHS.BYK@altana.com

应急咨询电话	: +86 532 8388 9090

- 危险性概述

外观与性状

颜色

气味

:	液体

:	琥珀色

:	霉味

易燃液体和蒸气。 可能造成皮肤过敏反应。  可能造成昏昏欲睡或眩晕。  对水生生物有害并具有长

期持续影响。

紧急情况概述

GHS 危险性类别

易燃液体	:	类别 3

皮肤过敏	:	类别 1

特异性靶器官系统毒性（一次接触）

:	类别 3 (中枢神经系统)

长期水生危害	:	类别 3

# GHS 标签要素

象形图	:

信号词	:	警告

危险性说明	:	H226 易燃液体和蒸气。

H317 可能造成皮肤过敏反应。

H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明	:	预防措施:

P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。

P233 保持容器密闭。

P240 容器和装载设备接地/等势联接。 P241 使用防爆的电气/通风/照明设备。 P242 只能使用不产生火花的工具。 P243 采取防止静电放电的措施。

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P273 避免释放到环境中。

P280  戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

# 事故响应:

P303 + P361 + P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。

P304 + P340 + P312 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。

P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗溶泡沫灭火。

# 储存:

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。 P405 存放处须加锁。

# 废弃处置:

P501  将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险 易燃液体和蒸气。健康危害

可能造成皮肤过敏反应。  可能造成昏昏欲睡或眩晕。

# 环境危害

对水生生物有害并具有长期持续影响。

GHS 未包括的其他危害无适用资料。

# 成分/组成信息

物质/混合物	:	混合物

危险组分 化学品名称

| 化学品名称 | 化学文摘登记号 (CAS No.) | GHS危险性类别 | 浓度或浓度范围 (% w/w) |
| --- | --- | --- | --- |
| C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物 | 162627-17-0 | Skin Sens. 1A; H317 | >= 50 - <= 100 |
| 1-甲氧基-2-丙醇 | 107-98-2 | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 | >= 30 - < 50 |
| 石脑油(石油) | 64741-65-7 | Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 | >= 12.5 - < 20 |

# 急救措施

一般的建议	:	离开危险区域。

向到现场的医生出示此安全技术说明书。不要离开无人照顾的患者。

吸入	:	大量接触后,请教医生。

如失去知觉，使患者处于复原体位并就医。

皮肤接触	:	如果皮肤接触了,用水彻底淋洗。如果衣服被污染了,脱掉衣服。

眼睛接触	: 立即用大量水冲洗眼睛。谨慎起见用水冲洗眼睛。取下隐形眼镜。

保护未受伤害的眼睛。冲洗时保持眼睛睁开。

如果眼睛刺激持续，就医。

食入	:	保持呼吸道通畅。

不要服用牛奶和含酒精饮料。

切勿给失去知觉者喂食任何东西。如果症状持续，请就医。

最重要的症状和健康影响	:	无适用资料。对医生的特别提示	:	无适用资料。

# 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	抗溶泡沫

二氧化碳(CO2)干粉

不合适的灭火剂	:	大量水喷射

特别危险性	:	不要让消防水流入下水道和河道。

有害燃烧产物	:	氮氧化物碳氧化物

特殊灭火方法	:	单独收集被污染的消防用水，不可排入下水道。

按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。

出于着火情况下的安全考虑，罐宜单独存放在封闭的围堰内。用水喷雾冷却完全密闭的容器。

消防人员的特殊保护装备	:	如有必要，佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

# 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

:	使用个人防护装备。消除所有火源。

将人员疏散到安全区域。

注意蒸气积累达到可爆炸的浓度，蒸气可蓄积在地面低洼处。

环境保护措施	:	防止产品进入下水道。

如能确保安全，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。如果产品污染了河流、湖泊或下水道,请告知有关当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

: 围堵溢出物，用非可燃性材料(如砂子、泥土、硅藻土、蛭石)吸收溢出物，将其收集到容器中，根据当地的或国家的规定处理(见第 13 部分)。

# 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议	:	不要喷洒在明火或任何其它炽热的材料上。  采取必要的措施防

止静电释放(它可能导致点燃有机蒸气) 远离明火、热的表面和点火源。

安全处置注意事项	:	避免形成气溶胶。

不要吸入蒸气/粉尘。避免接触皮肤和眼睛。

有关个人防护,请看第 8 部分。

操作现场不得进食、饮水或吸烟。采取预防措施防止静电释放。

在工作室内提供足够的空气交换和/或排气。可能带压，开桶时要小心。

根据当地和国家的规定处理清洗水。

使用这种混合物的工艺生产岗位不要聘用：易皮肤过敏或哮喘、过敏体质、慢性或常发呼吸系统疾病的人。

防止接触禁配物	:	强氧化剂

# 储存

安全储存条件	:	禁止吸烟。

使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。见标签上的预防措施。

电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。

- 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

| 组分 | 化学文摘登记 号(CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓 度 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-甲氧基-2-丙醇 | 107-98-2 | TWA | 50 ppm | ACGIH |
|  |  | STEL | 100 ppm | ACGIH |

个体防护装备

呼吸系统防护	:	如有蒸汽形成，使用带过滤功能的呼吸器。

眼面防护	:	装有纯水的洗眼瓶 紧密贴合的防护眼罩

皮肤和身体防护	:	防渗透的衣服

在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体防护。

手防护

材料	:	丁腈橡胶

溶剂渗透时间	:	> 480 分钟

备注	:	戴好适当的手套。

卫生措施	:	休息前及工作结束时洗手。

# 理化特性

外观与性状	:	液体

颜色	:	琥珀色

气味	:	霉味

气味阈值	:	无数据资料

pH 值	:	6 (20 °C)

浓度或浓度范围: 1 %

方法: Universal pH-value indicator

熔点/ 熔点范围	:	< 0 °C

方法: 衍生的

初沸点	:	120.00 °C

方法: 衍生的

闪点	:	24.00 °C

方法: 48 (Abel-Pensky)  DIN 51755

蒸发速率	:	无数据资料

易燃性（液体）	:	助燃

爆炸上限	:	13.10  %(V)

爆炸下限	:	0.60 %(V)

蒸气压	:	13.0000000 百帕 (20.00 °C)

方法: 衍生的

蒸气密度	:	无数据资料

密度/相对密度	:	无数据资料

密度	:	0.9000 克/cm3 (20.00 °C)

方法: 4 (20°C oscillating U-tube)

堆密度	:	不适用

溶解性

水溶性	:	不混溶

其它溶剂中的溶解度	:	无数据资料正辛醇/水分配系数	:	无数据资料

点火温度	:	> 200 °C

方法: DIN 51794

分解温度	:	无数据资料黏度

动力黏度	:	无数据资料

运动黏度	:	123 mm2/s (40 °C)

# 稳定性和反应性

反应性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。

稳定性	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。

危险反应	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

应避免的条件	:	热、火焰和火花。

禁配物	:	强氧化剂

危险的分解产物	:	按指导方法贮存和使用不会产生分解。

# 毒理学信息

急性毒性产品:

急性经口毒性	:	备注: 无数据资料

组分:

# C18-不饱和脂肪酸二聚体与  N,N-二甲基-1,3-丙二胺和  1,3-丙二胺的反应  产物:

急性经口毒性	:	半数致死量（LD50），口服 (大鼠, 雄性和雌性): > 10,000

mg/kg

方法: OECD 测试导则 401 GLP: 是

# 1-甲氧基-2-丙醇:

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠, 雄性和雌性): 4,016 mg/kg

方法: EC 指令 92/69/EEC B.1 急性毒性(口服)

GLP: 是

急性经皮毒性	:	LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 2,000 mg/kg方法: 指令 67/548/EEC,附录 V,B.3。 GLP: 是

# 石脑油(石油):

急性经口毒性	:	LD50 (大鼠, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg

方法: OECD 测试导则 401 GLP: 是

急性吸入毒性	:	LC50 (大鼠): > 4,951 mg/m3

暴露时间: 4 h

测试环境: 蒸气

方法: OECD 测试导则 403 GLP: 否

急性经皮毒性	:	LD50 (家兔, 雄性和雌性): > 5,000 mg/kg

方法: OECD 测试导则 402 GLP: 是

# 皮肤腐蚀/刺激产品:

备注: 会引起皮肤刺激和/或皮炎。

组分:

# C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

# 1-甲氧基-2-丙醇:

种属: 家兔

方法: Directive 67/548/EEC, Annex V, B.4.

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

# 石脑油(石油):

种属: 家兔

方法: OECD 测试导则 404

结果: 无皮肤刺激

GLP: 是

# 严重眼睛损伤/眼刺激产品:

备注:  蒸气对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

组分:

# C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405 GLP: 是

# 1-甲氧基-2-丙醇:

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: 指令 67/548/EEC,附录 V,B.5。 GLP: 是

# 石脑油(石油):

种属: 家兔

结果: 无眼睛刺激

方法: OECD 测试导则 405 GLP: 是

# 呼吸或皮肤过敏产品:

备注: 引起过敏。

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:测试类型: 小鼠局部淋巴结试验(LLNA)

种属: 小鼠

评估: 接触皮肤可引起过敏。方法: OECD 测试导则 429

结果: 接触皮肤可引起过敏。

GLP: 是

# 1-甲氧基-2-丙醇:

测试类型: 最大反应试验接触途径: 经皮

种属: 豚鼠

方法: 指令 67/548/EEC,附录 V,B.6。结果: 不引起皮肤过敏。

GLP: 是

# 石脑油(石油):

接触途径: 皮内种属: 豚鼠

方法: OECD 测试导则 406结果: 不引起皮肤过敏。 GLP: 是

# 生殖细胞致突变性产品:

体外基因毒性	:	备注: 无数据资料

体内基因毒性	:	备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:体外基因毒性	:	测试类型: Ames 试验

新陈代谢活化:  有或没有代谢活化作用

方法: OECD 测试导则 471

结果: 阴性

GLP: 是

:	测试类型: 体外染色体畸变试验

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用方法: OECD 测试导则 473

结果: 阴性

GLP: 是

:	测试类型: In vitro mammalian cell gene mutation test (mouse lymphoma)

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用方法: OECD 测试导则 476

结果: 阴性

GLP: 是

# 石脑油(石油):

生殖细胞致突变性 - 评估	:	按苯含量 < 0.1% 分类（条例 (EC) 1272/2008，附件六，第 3

部分，注释 P）

# 致癌性产品:

备注: 无数据资料

组分:

# 石脑油(石油):

致癌性 - 评估	:	按苯含量 < 0.1% 分类（条例 (EC) 1272/2008，附件六，第 3

部分，注释 P）

# 生殖毒性产品:

对繁殖性的影响	:	备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响	:	备注: 无数据资料

组分:

# C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:对繁殖性的影响	:

种属: 大鼠

性别: 雄性和雌性染毒途径: 经口

NOAEL: > 1,000 mg/kg,

F1: > 1,000 mg/kg,

方法: OECD 测试导则 422 GLP: 是

对胎儿发育的影响	:	种属: 大鼠

染毒途径: 经口

> 1,000 mg/kg

> 1,000 mg/kg

方法: OECD 测试导则 422 GLP: 是

# 特异性靶器官系统毒性- 一次接触产品:

备注: 无数据资料

# 特异性靶器官系统毒性- 反复接触产品:

备注: 无数据资料

# 重复染毒毒性产品:

备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:种属: 大鼠, 雄性和雌性

NOAEL: > 1,000 mg/kg

染毒途径: 经口

方法: OECD 测试导则 422 GLP: 是

# 吸入危害产品:

无数据资料

# 其他信息产品:

备注:  头痛,眩晕,乏力,恶心和呕吐可能是接触过多的症状。

高于最低限值（TLV）的浓度会引起麻痹的效果。溶剂会使皮肤脱脂。

# 生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性	:

备注: 无数据资料

对水溞和其他水生无脊椎动物 :

的毒性

备注: 无数据资料

组分:

# C18-不饱和脂肪酸二聚体与  N,N-二甲基-1,3-丙二胺和  1,3-丙二胺的反应  产物:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): > 150 mg/l

暴露时间: 48 h

测试类型: 静态试验

方法: 德国工业标准(DIN)38412 GLP: 否

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性

:	EL50 (Daphnia magna (水溞)): > 100 mg/l

暴露时间: 48 h

测试类型: 静态试验

方法: OECD 测试导则 202 GLP: 是

对藻类的毒性	:	ErL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100

mg/l

暴露时间: 72 h

测试类型: 静态试验

方法: OECD 测试导则 201 GLP: 是

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性)

:  EL50 (Daphnia magna (水溞)): > 100 mg/l

暴露时间: 21 天

测试类型: 半静态式试验方法: OECD 测试导则 211 GLP: 是

对细菌的毒性	:	IC50 (Pseudomonas putida (恶臭假单胞菌)): > 430 mg/l

终点: 生物量 暴露时间: 16 h

方法: DIN 38412, L 8 GLP: 否

# 1-甲氧基-2-丙醇:

对鱼类的毒性	:	LC50 (Leuciscus idus (高体雅罗鱼)): 6,812 mg/l

暴露时间: 96 h

测试类型: 静态试验

方法: 德国工业标准(DIN)38412 GLP: 否

# 石脑油(石油):

对鱼类的毒性	:	LL50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): > 1,000 mg/l

暴露时间: 96 h

测试类型: 半静态试验 方法: OECD 测试导则 203 GLP: 是

对水溞和其他水生无脊椎动物的毒性

:	EL50 (Daphnia magna (水溞)): > 1,000 mg/l

暴露时间: 48 h

测试类型: 静态试验

方法: OECD 测试导则 202 GLP: 是

对藻类的毒性	:	EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 1,000

mg/l

暴露时间: 72 h

测试类型: 静态试验

方法: OECD 测试导则 201 GLP: 是

对鱼类的毒性 (慢性毒性)	:	NOELR: 0.192 mg/l

# 持久性和降解性产品:

生物降解性	:	备注: 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚体与 N,N-二甲基-1,3-丙二胺和 1,3-丙二胺的反应 产物:生物降解性	:	结果: 不易生物降解。

方法: OECD 测试导则 301F

GLP: 是

# 1-甲氧基-2-丙醇:

生物降解性	:	结果: 易生物降解。

方法: OECD 测试导则 301F GLP: 是

# 石脑油(石油):

生物降解性	:	结果: 易生物降解。

方法: OECD 测试导则 301F GLP: 是

# 生物蓄积潜力产品:

生物蓄积	:	备注: 无数据资料

组分:

# 1-甲氧基-2-丙醇:

正辛醇/水分配系数	:	log Pow: 0.37 (20 °C)

pH 值: 6.8

方法: OECD 测试导则 117 GLP: 无适用资料。

土壤中的迁移性无数据资料

# 其他环境有害作用

产品:

其它生态信息	:	在非专业的操作或处理时，不排除会产生环境危害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

# 废弃处置

处置方法

废弃化学品	:	本品不允许排入下水道,水道或土壤。

不要用化学物质或使用过的容器去污染水池,水道和沟渠。送往有执照的废弃物管理公司。

污染包装物	:	倒空剩余物。

按未用产品处置。

不要重复使用倒空的容器。 禁止焚烧或用割炬切割空桶。

- 运输信息

国际法规

陆运(UNRTDG)

联合国编号	:	UN 1993

联合国运输名称	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(1-Methoxy-2-propanol, naphtha  (petroleum))

类别	:	3

包装类别	:	III

标签	:	3

# 空运(IATA-DGR)

UN/ID 编号	:	UN 1993

联合国运输名称	:	Flammable liquid, n.o.s.

(1-Methoxy-2-propanol, naphtha  (petroleum))

类别	:	3

包装类别	:	III

标签	:	Flammable Liquids

包装说明(货运飞机)	:	366

包装说明(客运飞机)	:	355

# 海运(IMDG-Code)

联合国编号	:	UN 1993

联合国运输名称	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(1-Methoxy-2-propanol, naphtha  (petroleum))

类别	:	3

包装类别	:	III

标签	:	3

EmS 表号	:	F-E, S-E

海洋污染物（是/否）	:	否

备注	:	IMDG Code segregation group - none

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则不适用于供应的产品。

# 国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	:	UN 1993

联合国运输名称	:	易燃液体，未另列明的

(1-甲氧基-2-丙醇, 石脑油(石油))

类别	:	3

包装类别	:	III

标签	:	3

# 特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考，纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。 运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

- 法规信息

适用法规

职业病防治法

- 其他信息

H-说明的全文

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS

- 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事

组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS -污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构一活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单；TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

日期格式	:	年/月/日

# 免责声明

此处的信息是根据我们现有的知识，因而不能对某些特性作出保证。